准备活动

叶绿体光合作用

指导研究版

光合作用过程是指利用光能将二氧化碳和水转化为糖、氧气和其他有机化合物。该过程通常用下式表达：

6H2O + 6CO2 + 光能→C6H12O6 + 6O2

该过程非常复杂，由两个阶段组成。第一阶段叫作光合作用的光反应阶段，需要光能。光反应产物用于利用二氧化碳和水生成葡萄糖。由于第二阶段的反应不需要利用光能，所以称之为光合作用的暗反应。

在光反应过程中，来自水分子的电子的活化（升至更高的能量水平）需要几个步骤，称为光系统I和II。在这两步中，叶绿素吸收光能，激活电子。通常来讲，这些电子会进入到含有细胞色素的电子传递链。在第一个光系统中，这些电子会用于生成ATP。在第二个光系统中，激活的电子用于生成还原性辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADPH）。然后，ATP和NADPH在暗反应过程中用于生产葡萄糖。

在本研究中，将采用一种蓝色染料（2,6二氯苯酚靛酚，DPIP）代替光反应中的NADPH。当染料被氧化时，就会呈现蓝色。被还原时，会变为无色。由于DPIP取代了光反应中的NADPH，所以当它在光合作用中被还原时，将由蓝色变为无色。

在准备活动中，你将利用分光光度计测量由于叶绿体光合作用引起的DPIP的颜色变化。

完成准备活动后，你将研究指定的可研究的问题。在制定计划与进行研究之前，请先查阅参考资料，了解更多关于光合作用的知识。

步骤

1.	佩戴护目镜。

2.	取两个比色皿及两个比色皿盖子。将其中一个比色皿盖子标记为B（空白），另一个标记为E（实验）。

3.	取一盏台灯和一个装满水的细胞培养锥形瓶。如图1所示放置灯泡和锥形瓶。锥形瓶充当防热罩，防止叶绿体被灯加热。完成步骤11方可打开台灯。

图1

4.	利用表1中的信息向比色皿中添加磷酸盐缓冲液、蒸馏水和DPIP。要点：此时不要加入叶绿体。

| 表1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 空白（B） （无DPIP） | 实验（E） （加DPIP） |
| 磷酸盐缓冲液 | 1 mL | 1 mL |
| 蒸馏水 | 2 mL | 1 mL |
| DPIP | — | 1 mL |
| 叶绿体 | 3滴 | 3滴 |

5.	向250毫升烧杯中加入冰。取一定量的叶绿体悬浮液，将其储存在冰中。

6.	向空白比色皿中加入三滴叶绿体，完成空白样的制备。将标有B盖子盖在比色皿上，轻轻地颠倒混合三次。为了正确使用比色皿，请牢记：

- 用不起毛的纸巾擦拭比色皿表面。

- 只能拿住比色皿粗糙面的两侧的上方。

- 轻敲比色皿外表面，去除其中的气泡。

- 一定要正确地放置比色皿，这样光线才能穿过透明的两侧。

7.	采用USB数据线连接SpectroVis+分光光度计和你的电脑或LabQuest。启动数据采集程序，然后从文件菜单选择“新建”。

8.	校正分光光度计。

- 将空白放入分光光度计中。

- 在LabQues的传感器菜单或Logger Pro的实验菜单选择校正。

- 预热完成时，选择完成校正。校正完成后，选择OK。

9.	确定检测DPIP的最佳波长。

- 向实验比色皿中加入三滴叶绿体，完成样品的制备。将标有E盖子盖在比色皿上，轻轻地颠倒混合三次。按照步骤6中地操作纲要，将比色皿放入分光光度计中。

- 开始采集数据。溶液的全谱图将会展现出来。注意其中某个区域会出现吸收峰。停止数据采集，快速进行步骤10。

10.	设置数据采集模式。

Logger Pro软件

- 点击配置分光光度计数据采集.选择吸光度-浓度作为采集模式。选择最大吸光度的波长（最大）。应接近605nm。

- 选择“确定”。取出分光光度计中的比色皿，快速进行步骤11。

LabQuest软件

- 自动选择吸收峰。在仪器屏幕上，点击“模式”，将数据采集模式改为进入项目。

- 选择“确定”。取出分光光度计中的比色皿，快速进行步骤11。

11.	准备读取吸光度读数。

- 如图1所示，放好比色皿，使锥形瓶位于比色皿与台灯之间。

- 标记比色皿位置，使其可以一直放在相同的地方。

- 注意时间并记录。

- 打开台灯，快速进行步骤12。

12.	读取吸光度读数。

- 颠倒比色皿两次，使叶绿体重新悬浮。如果产生了气泡，轻敲比色皿盖子，赶出气泡。

- 将比色皿放入分光光度计中。

- 让读数稳定10秒。

- 记录吸光度值。

- 取出比色皿，将其放回台灯前原来的位置。

13.	5分钟、10分钟和20分钟后，分别再次重复步骤12。

数据处理

1.	准备录入数据的程序。

- 断开分光光度计，从文件菜单选择“新建”。

- 设置X列，将其命名为“时间”，单位为“min”。

- 设置Y列，将其命名为“吸光度”，不填单位。

2.	输入数据表中的吸光度和时间数据。

3.	查看吸光度与时间的关系图。你可能想要自动放缩图形。

4.	按照老师的指示打印数据表和图形的副本。

5.	计算研究过程中由于叶绿体光合作用引起的吸光度的下降百分比。

问题

1.	本研究中有证据表明叶绿体能够还原DPIP吗？解释。

2.	吸光度下降百分比为多少？

3.	列举三种可能影响叶绿体光合作用的因素。